SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

VRS

WIFI DISPLAY

(Dokumentácia)

Bögi Oskár, Bc.

Bögi Gabriel, Bc.

24.01.2020		Roman Krajňák, Bc.

Obsah

WiFi display	4

Užívateľský manuál	4

Inštalácia a spustenie Node.js	4

Spustenie webovej aplikácie	5

Oboznámenie sa s webovou aplikáciou	7

Vykresľovanie na LCD displej bez automatickej aktualizácie obsahu	9

Vykresľovanie na LCD displej s  automatickou aktualizáciou obsahu	11

Softvérová časť	14

Hardvérová časť	15

Schéma komunikácie	15

Návrh schémy zapojenia	16

Schéma zapojenia	16

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Inštalačný priečinok Node.js	3

Obrázok 2: Inštalácia, spustenie Node.js a zistenie IP adresy	3

Obrázok 3: Zadanie localhost:3000/ do URL prehliadača	4

Obrázok 4: Spustenie webovej aplikácie pomocou localhost:3000/	4

Obrázok 5: Zistenie IP adresy PC, ktorý obsluhuje Node.js	5

Obrázok 6: Zadanie IP adresy do URL prehliadača	5

Obrázok 7: Spustenie webovej aplikácie pomocou IP adresy	6

Obrázok 8: Konfigurácia	6

Obrázok 9: Legenda	7

Obrázok 10: Stav displeja => Inaktívny	7

Obrázok 11: Stav displeja => Aktívny	7

Obrázok 12: Stav displeja => Hotovo	7

Obrázok 13: Potvrdzovacie okno => vytvorenie snímky zvolenej webovej stránky	8

Obrázok 14: Vytvorená snímka zvolenej webovej stránky => INACTIVE	8

Obrázok 15: Potvrdzovacie okno => vykresľovanie obsahu na LCD displej	8

Obrázok 16: Vyznačenie obsahu zvolenej webovej stránky => ACTIVE	9

Obrázok 17: Vyznačenie obsahu zvolenej webovej stránky => DONE	9

Obrázok 18: Vykreslený obsah na LCD displeji => text	10

Obrázok 19: Vykresľovanie s automatickou aktualizáciou obsahu => DONE	10

Obrázok 20: Vykreslený obsah na LCD displeji => 9:40	11

Obrázok 21: Potvrdzovacie okno => vyznačený obsah sa nezhoduje prebehne aktualizácia obsahu	11

Obrázok 22: Vykresľovanie s automatickou aktualizáciou obsahu => ACTIVE	11

Obrázok 23: Vykreslený aktualizovaný obsah na LCD displeji => 10:00	12

Obrázok 24: UML => Use case diagram	13

Obrázok 25: Schéma komunikácie	14

Obrázok 26: Návrh schémy zapojenia	15

Obrázok 27: Schéma zapojenia	15

# WiFi display

Webová aplikácia, ktorá umožňuje vyznačiť si ľubovoľný obsah na zvolenej webovej stránke a následne ho vykresliť na LCD displeji.

## Užívateľský manuál

## Inštalácia a spustenie Node.js

Inštalácia Node.js prebieha nasledovne:

- Stiahneme si Node.js zo stránky https://nodejs.org/en/download/.

- Otvoríme si stiahnutý priečinok nodejsWebserver a mali by sme v ňom vidieť nasledovné súbory:

Obrázok 1: Inštalačný priečinok Node.js

- Vymažeme cestu priečinku nodejsWebserver, zadáme príkaz na cmd a stlačíme enter.

Obrázok 2: Inštalácia, spustenie Node.js a zistenie IP adresy

  - Po spustení príkazového riadku (príkaz cmd) zadáme nasledovné príkazy:

    - npm install (inštalácia potrebných Node.js balíkov pre aplikáciu)

    - npm start (spustenie aplikácie)

    - node app.js (rovnocenné s npm start)

## Spustenie webovej aplikácie

Webová aplikácia sa spúšťa pomocou webového prehliadača a to 2 spôsobmi:

- Spustenie webovej aplikácie cez PC, ktoré obsluhujú Node.js.

- Do URL prehliadača zadáme localhost:3000/ a stlačíme enter.

Obrázok 3: Zadanie localhost:3000/ do URL prehliadača

- Po načítaní URL prehliadača sa spustí webová aplikácia.

Obrázok 4: Spustenie webovej aplikácie pomocou localhost:3000/

- Spustenie webovej aplikácie cez PC, ktoré neobsluhujú Node.js, ale sú v spoločnej sieti s PC, ktorý obsluhuje Node.js.

- Do vyhľadávača na štart panely zadáme príkaz cmd a stlačíme enter. (Windows 10)

  - Po spustený príkazového riadku (cmd), zadáme príkaz ipconfig.

Obrázok 5: Zistenie IP adresy PC, ktorý obsluhuje Node.js

  - Do URL prehliadača zadáme IP adresu:3000/ (Obrázok 5) a stlačíme enter.

Obrázok 6: Zadanie IP adresy:3000/ do URL prehliadača

  - Po načítaní URL prehliadača sa spustí webová aplikácia.

Obrázok 7: Spustenie webovej aplikácie pomocou IP adresy:3000/

## Oboznámenie sa s webovou aplikáciou

Spustená webová aplikácia obsahuje:

- Configuration (Konfigurácia)

Obrázok 8: Konfigurácia

- Web URL

  - Webová adresa stránky, ktorej časť obsahu chceme vykresliť na LCD displeji.

- Dimension

  - Fixný rozmer vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky, ktorý je vykreslený na LCD displeji.

- Automated checking interval

  - Pri zapnutí skontroluje vyznačený obsah zvolenej webovej stránky, ktorý je vykreslený (aj počas vykresľovania) na LCD displeji.

    - Ak sa odlišuje od aktuálneho obsahu zvolenej webovej stránky resetuje LCD displej, aktualizuje vyznačený obsah, nastaví interval (20, 40, 60 minút) aktualizácie a znova ho vykreslí na LCD displej.

    - Ak sa neodlišuje od aktuálneho obsahu zvolenej webovej stránky, nastaví interval (20, 40, 60 minút) aktualizácie počas, ktorého ak nastane nejaká zmena na webovej stránke resetuje LCD displej, aktualizuje vyznačený obsah a znova ho vykreslí na LCD displej.

- NodeJS webserver IP

  - IP adresa NodeJS webservera, pomocou ktorého vytvoríme snímku zvolenej webovej stránky.

- Legend (Legenda)

Obrázok 9: Legenda

- Space => Select area

  - Klávesa Space slúži na vyznačenie a následné spustenie vykresľovania zvoleného obsahu webovej stránky na LCD displej.

- Q => Cancel displaying

  - Klávesa Q slúži na ukončenie vykresľovania vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displej.

- S => Square show/hide

  - Klávesa S slúži na zobrazenie/skrytie štvorca (128x128 px) pomocou, ktorého si vyznačíme obsah zvolenej webovej stránky, ktorý chceme vykresliť na LCD displej.

- Displaying status (Stav displeja)

Obrázok 10: Stav displeja => Inaktívny

- Stav displeja INACTIVE znamená, že práve neprebieha žiadne vykresľovanie vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displej.

Obrázok 11: Stav displeja => Aktívny

- Stav displeja ACTIVE znamená, že práve prebieha vykresľovanie vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displej.

Obrázok 12: Stav displeja => Hotovo

- Stav displeja DONE znamená, že je ukončené vykresľovanie vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displej.

### Vykresľovanie na LCD displej bez automatickej aktualizácie obsahu

Po oboznámení sa s webovou aplikáciou a po vykonaní konfigurácie môžeme stlačiť tlačidlo SEND. Po stlačení sa nám zobrazí snímka webovej stránky, ktorú sme si zadali do Web URL v konfigurácii, vyskočí nám potvrdzovacie okno, že snímka zvolenej webovej stránky bola vytvorená a Displaying status je zatiaľ INACTIVE.

Obrázok 13: Potvrdzovacie okno => vytvorenie snímky zvolenej webovej stránky

Obrázok 14: Vytvorená snímka zvolenej webovej stránky => INACTIVE

Po zobrazení snímky zvolenej webovej stránky si vyznačíme obsah, ktorý chceme vykresliť na LCD displeji. Najprv stlačíme klávesu S aby sa nám zobrazil pri kurzore štvorec (128x128 px), ktorý následne posunieme na miesto, ktoré chceme vykresliť na LCD displeji. Potom stlačíme klávesu Space pre vyznačenie a následné spustenie vykresľovania na LCD displej, vyskočí nám potvrdzovacie okno, že vyznačený obsah sa vykresľuje na LCD displej a Displaying status sa zmení na ACTIVE.

Obrázok 15: Potvrdzovacie okno => vykresľovanie obsahu na LCD disple

Obrázok 16: Vyznačenie obsahu zvolenej webovej stránky => ACTIVE

Po dokončení vykresľovania vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displej sa Displaying status zmení na DONE.

Obrázok 17: Vyznačenie obsahu zvolenej webovej stránky => DONE

Dokončené vykreslenie vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displeji.

Obrázok 18: Vykreslený vyznačený obsah na LCD displeji => text

### Vykresľovanie na LCD displej s  automatickou aktualizáciou obsahu

Vykresľovanie na LCD displej s automatickou aktualizáciou obsahu si ukážeme na stránke s časom, pretože zmena číselného obsahu je lepšie vidieť ako zmena textového obsahu.

Ako môžeme vidieť Displaying status je už DONE, čo znamená že vykresľovanie je dokončené, ale zatiaľ je automatická aktualizácia vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky vypnutá.

Obrázok 19: Vykresľovanie na LCD displej s automatickou aktualizáciou obsahu => DONE

Dokončené vykreslenie vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displeji.

Obrázok 20: Vykreslený vyznačený obsah na LCD displeji => 9:40

Počkali sme do 10:00 a zapli sme automatické aktualizovanie vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky. Po zapnutí môžeme vidieť, že sa Displaying status zmenil na ACTIVE a vyskočilo nám potvrdzovacie okno, že vyznačený obsah sa nezhoduje a prebehne aktualizácia obsahu na LCD displeji.

Obrázok 21: Potvrdzovacie okno => vyznačený obsah sa nezhoduje, LCD sa aktualizuje

Obrázok 22: Vykresľovanie s automatickou aktualizáciou obsahu => ACTIVE

Dokončené vykreslenie aktualizovaného vyznačeného obsahu zvolenej webovej stránky na LCD displeji.

Obrázok 23: Vykreslený aktualizovaný vyznačený obsah na LCD displeji => 10:00

## Softvérová časť

Obrázok 24: UML => Use case diagram

Užívateľ si nastaví konfiguráciu a odošle požiadavku na spracovanie. Požiadavku prijme Node.js => BackEnd, ktorý požiadavku spracuje, vytvorí snímku zvolenej web stránky a následne pošle vytvorenú snímku na Node.js => FrontEnd.

Užívateľ si vyznačí obsah zvolenej webovej stránky a po vyznačení obsahu sa začne posielanie pixelov z Node.js => FrontEndu na NodeMCU pomocou HTTP požiadavky kde sa spracovávajú posielané pixely. Následne NodeMCU pošle spracované pixely pomocou USART komunikácie na STM32.

Nakoniec STM32 pomocou SPI komunikácie pošle pixely na LCD displej.

V prípade zapnutia aktualizácie vyznačeného obsahu Node.js => FrontEnd žiada novú snímku webovej stránky od Node.js => BackEndu, keď uplynie časový interval. V prípade zmeny na vyznačenom obsahu sa znova začína posielanie pixelov na NodeMCU.

## Hardvérová časť

- mikrokontrolér typu STM32F303K8

- displej typu ILI9163C

- WiFi modul typu NodeMCU

## Schéma komunikácie

Obrázok 25: Schéma komunikácie

## Návrh schémy zapojenia

Obrázok 26: Návrh schémy zapojenia

## Schéma zapojenia

Obrázok 27: Schéma zapojenia